CIBOURE UNTXIN

Résidence « LAXOA »

Logements Collectifs Labellisés BBC et CQFD

DESCRIPTIF SOMMAIRE

GROS-OEUVRE

- Fondations : Profondes de type pieux.

- Terrassement particulier pour mise à la côte des plateformes.

- Traitement anti-termites du sol.

- Elévations : cages d’escalier et ascenseur : en béton banché, poteaux en béton armé.

- Planchers :

* Sous-sol : dallage en BA avec isolation.

* Rez-de-chaussée et étages : dalle pleine en BA .

* Balcons/Terrasses : dalle en BA.

* Escaliers : volées préfabriquées avec marches en BA.

- Réseaux sous dallage raccordés au réseau VRD.

ETANCHEITE

- Etanchéité toitures terrasses inaccessibles.

- Isolation sous étanchéité en terrasse.

- Etanchéité sur terrasses accessibles avec dalle sur plots

PLATRERIE - ISOLATION

- Cloisons de type plaque de plâtre sur ossature métallique avec Isolation en laine minérale.

- Doublage intérieur des façades bois.

- Isolation du plancher sur caves et garages

MENUISERIES INTERIEURES

- Portes palières intérieures d'entrée aux logements avec huisseries métalliques, serrure 3 points.

- Blocs portes intérieurs iso plane alvéolaire, huisserie métallique.

- Placards type coulissants et pivotants équipés d’étagères et penderie.

- Plinthes bois à peindre pour toutes les pièces.

MENUISERIES EXTERIEURES

- PVC blanc

- Double vitrage Isolant conforme aux normes en vigueur.

- Fermetures par volets roulants PVC avec coffres intérieurs isolés en PVC blanc,  manœuvre manuelle.

SERRURERIE ET GARDE-CORPS

- Garde-corps aluminium laqué ou acier galvanisé.

CARRELAGE-FAIENCE - MIROIR

- Carrelage grès cérame pour les logements du RDC bas.

- Faïence sur lavabos, baignoires, douches, éviers.

CHAUFFAGE – PRODUCTION EAU CHAUDE

- Chauffage Individuel et production eau chaude par chaudière murale gaz.

- Radiateur sèche-serviette dans les salles de bain.

PLOMBERIE – SANITAIRE - VENTILATION

- Meuble évier avec cuve inox et égouttoir, meuble bas mélaminé blanc et robinet mitigeur.

- Appareils sanitaires de teinte blanche :

* Bac à douche ou baignoire acrylique avec tablier de baignoire carrelé et trappe de visite.

* Meuble vasque.

* Mitigeur avec classement acoustique.

* WC avec chasse adossée système silencieux, double débit, abattant.

- Ventilation du type mécanique contrôlé.

- Arrivées et évacuations pour machines à laver le linge et lave vaisselle.

ELECTRICITE – TELEPHONE – TELEVISION

Equipement électrique :

- Installation agréée et conforme aux Normes applicables.

- Alimentation électrique de chaque appartement réalisée individuellement avec comptage.

- Tableau de commande générale encastré dans l’entrée de chaque appartement.

- Installation encastrée, appareillage blanc, lustrerie non comprise.

Télévision :

Installation agréée et conforme aux Normes applicables.

Une prise dans le séjour et une dans la chambre principale, reliées à une antenne collective.

Réception des chaînes françaises en clair, par le réseau hertzien.

Téléphone :

Installation conforme aux Normes applicables.

Conjoncteur dans séjour, cuisine et chambres conformément aux Normes applicables.

Portier électronique :

Portier vidéo situé dans chaque entrée d’appartement, commandant la porte du hall d’entrée.

SOLS PLASTIQUES

- Revêtement de sol souple PVC en lés, collé pour toutes les pièces des logements (hors RDC bas).

- Ragréage sous revêtements souples.

REVETEMENTS ET PEINTURES INTERIEURES

- Sur plafonds : enduit gouttelette fine pièces sèches, gouttelette et peinture satinée 2 couches dans pièces humides.

- Sur murs pièces sèches : enduit gouttelette fine.

- Sur murs pièces humides : peinture satinée 2 couches.

- Sur boiseries : peinture satinée 2 couches.

BALCONS-TERRASSES

- Terrasses : Béton finition lisse sur les terrasses RDC Haut. Garde-corps : béton peint

- Balcons : Lames Bois traité

- Toiture terrasse : dalles sur plot.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS

- Portiers interphones – vidéophones.

- Boîte aux lettres regroupées dans le porche des halls d’entrée.

- Ascenseurs conformes à la réglementation, 8 personnes distribuant 6 niveaux (sous-sol, Rdc bas à R+4) - Locaux poussettes, vélo RDC.

- Local entretien

- Local Poubelle

ANNEXES PRIVATIVES

- Locaux caves en RDC Bas et Haut.

- Parking en extérieur et 4 emplacements en RDC Bas couverts.

ESPACES COMMUNS/ EXTERIEURS / VRD

- Carrelage grès cérame pour hall d’entrée, plafonds phoniques.

- Revêtement de sol souple PVC en lés, collé pour les cages d’escalier et dégagement (hors RDC).

- Porte hall d'entrée immeuble en acier ou aluminium à un vantail

- Main courantes dans escaliers.

- Porte métallique pour local poubelle

- Porte métallique pour local vélos

- Faïence hall d’entrée, local poubelle.

- Parkings : en enrobé avec emplacements matérialisés et numérotés, parkings PMR.

- Eclairage des voiries d'accès par candélabres et bornes décoratives lumineuses.

- Allées piétonnes en enrobé de couleur différentes avec éléments podotactiles.

- Bassin de rétention.

- Espaces verts : plantations.